PROYECTO DIGITAL TWIN

Informática Industrial Avanzada

Jolehisy Acevedo Medina

18/030/2026

Máster en Ingeniería Industrial

Universidad de La Laguna

ÍNDICE

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

# Introducción y Objetivos

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, implementación y validación de un sistema de control para una suspensión activa de un vehículo mediante un modelo de "cuarto de coche" (Quarter Car Model). El trabajo se ha estructurado para dar respuesta a los requisitos técnicos del programa, evolucionando un modelo teórico hacia un "Digital Twin" de alta fidelidad.

Para cumplir con las directrices del enunciado, el desarrollo se divide en los siguientes bloques:

- Selección y uso de un modelo digital: Se ha optado por un sistema de suspensión dinámica de dos grados de libertad, sustituyendo el amortiguamiento pasivo por un actuador inteligente gestionado por un controlador PID.

- Realismo mediante sensores y perturbaciones: Modificación del modelo base para incluir condiciones reales de operación, tales como ruido de cuantificación en los sensores, retardos en el bus de comunicación y un escenario de perturbaciones en el asfalto (baches, adoquines y badenes).

- Subsistema de control enmascarado: Diseño de un bloque de control encapsulado y parametrizado mediante una máscara de Simulink, permitiendo una configuración ágil de las ganancias del PID y los límites de operación sin acceder a la lógica interna.

- Generación de código C++ y validación: Transformación del algoritmo de control a código C++ integrado en un archivo.slxp, verificando mediante el Simulation Data Inspector que la respuesta del código generado es idéntica a la simulación original.

- Protección del modelo (Digital Twin): Configuración del sistema completo (Controlador + Planta) para su distribución protegida, permitiendo realizar pruebas de rendimiento ante cambios de referencias y escenarios sin exponer la propiedad intelectual del diseño.

# 2. Selección y Adaptación del Modelo Digital

Para este proyecto se ha seleccionado el modelo de referencia de MATLAB sldemo_suspn. Sin embargo, para cumplir con los objetivos de control específicos y evitar redundancias en el análisis dinámico, se han realizado las siguientes adaptaciones:

## 2.1. Simplificación a "Quarter-Car Model"

Originalmente, el modelo representaba la suspensión completa del vehículo (cabeceo y balanceo). Se ha realizado una adaptación del modelo para aislar un único eje vertical (Quarter-Car), eliminando las inercias de rotación y centrando el estudio en los dos grados de libertad principales: la masa suspendida (chasis) y la masa no suspendida (rueda).

## 2.2. Arquitectura Interna del Gemelo Digital

El bloque de la planta ha sido modificado internamente para transformar una suspensión pasiva en una suspensión activa. Los componentes clave son:

- Respuesta Elástica: Implementada mediante una ganancia de rigidez (stiffness) que reacciona a la elongación del muelle (Z+h).

- Respuesta Viscosa: Implementada mediante una ganancia de amortiguamiento (damping) que frena las velocidades verticales (Zdot).

- Puerto de Fuerza Activa: Se ha integrado un sumador adicional que permite al controlador PID inyectar una fuerza de control directa sobre el chasis, permitiendo compensar las irregularidades del terreno en tiempo real.